PRILOG IIa

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Grupa 1 – Radna odjeća za Službu zaštite prirode i kulturne baštine, Službu čuvara prirode, Službu prodaje i marketinga

Napomena:

Vrste oznaka i upute za označavanje, koji se apliciraju na radnu odjeću Službe čuvara prirode, Službe zaštite prirode i kulturne baštine i Službe prodaje i marketinga JU Rezervat Lokrum, propisane su Pravilnikom o službenoj odori čuvar Prirode („Narodne 
novine“, broj 117/17 i 109/19). Stoga je dizajn i izvedbu svih znakova i oznaka predmetne radne odjeće službe zaštite, obavezno uskladiti s Prilogom 1. gore navedenog Pravilnika.

Uzorci boja za radnu odjeću Službe čuvara prirode navedene su u uvodnom dijelu Priloga 1. (str. 4) Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode (NN broj 117/17 i 109/19).

| SLUŽBA ČUVARA PRIRODE | referenca na katalog ili drugu tehničku specifikaciju |
| --- | --- |
| - KOŠULJA ZA ŽENE - SKICA - OPIS (prednji i stražnji dio) Košulja je svijetlo sive boje, prošivena koncem u boji materijala. Forma košulje je klasična, ali je blago strukirana na bočnim šavovima. Kroj košulje funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Ima dovoljnu komociju, koja je postignuta dodavanjem 2 mala leđna nabora, koji idu iz vodoravnog šava leđne satle. Košulja se kopča jednoredno sa 7 gumbiju, a na gornjoj strani je letvica podavinuta i prošivena na 3 cm. Kragna je klasična, prošivena dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Rameno pojačanje je postignuto duplom satlom, koja ide sa prednjice do leđa. Na ramenima su epolete, dimenzije 3,5 × 13,5 cm koje su duple i provlače se kroz petljice, koje su na prednjici ušivene u ramene šavove i kopčaju se s 1 gumbom. Prošivene su na obje strane dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Na sredini kragne na stražnjem dijelu ušivena je mala petljica od materijala koja se kopča s 1 gumbom. Prednjica košulje ima našiven dupli plastron, na koji su našiveni džepovi s poklopcem. Plastron je prišiven dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm, kao i džepovi i poklopci. Džepovi imaju na sredini male nabore dubine 0,5 cm, koji su okrenuti prema van i prošiveni, razmak između nabora je cca 4 cm. Poklopci su prošiveni dvoiglenim šavom i kopčaju se s 2 gumba. U kutovima poklopaca su zeleni ili plavi zapori (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Visina poklopaca je cca 6 cm, a ukupno sa džepom je cca 17 cm, širina džepa je cca 14 cm. Rukavi imaju manžetu širine cca 5 cm, koja se kopča s 1 gumbom, te ima još 1 dodatni gumb za regulaciju širine manžete. Na duljini rukava su 2 mala nabora koji su ušiveni u manžetu. Na gornjem vanjskom dijelu rukava je našiven gumb za regulaciju dužine rukava, na visini cca 20 cm od sredine kugle rukava. Sa unutarnje strane rukava je našivena traka za regulaciju dužine rukava s rupicom. Manžeta je na dnu prošivena na 0,5 cm, a na vrhu dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Košulja ima blago zaobljenu duljinu, duplo podavinutu i prošivenu na 1cm. Na dnu bočnog šava je ubačen krojni dio visine cca 8 cm i širine cca 6 cm. Bočni šavovi su prošiveni dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Košulja čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE Ženska košulja je istog izgleda kao i muška košulja samo što se kopča na lijevu stranu kao kod ženske odjeće te se kod većih odjevnih veličina dodaju prsni ušitci, radi komocije prednjice. - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL sastav materijala: 50% poliester 50% pamuk, +/ – 3% – tkanina je u keper vezu – težina: 180 g/m2 +/ – 5% – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802) - UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje – gumbi veličine 22 (promjer 14 mm) s 4 rupice: kopčanje na prednjici, manžete, poklopci, epolete – gumbi veličine 18 (promjer 11 mm) s 4 rupice: letvica iznad manžete, na sredini kragne – konci za šivanje i obamitanje te prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva. - ETIKETIRANJE Košulja ženska etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez u spoj podkragne i leđnog dijela 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| # POLO MAJICA ZA MUŠKARCE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Polo majica je ravnog kroja, s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE. Ženska majica je identična muškoj majici. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802 ### UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. ## ETIKETIRANJE Polo majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| # POLO MAJICA ZA ŽENE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Polo majica je ravnog kroja, s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE. Ženska majica je identična muškoj majici. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802) ### UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. ## ETIKETIRANJE Polo majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| # T-SHIRT MAJICA ZA ŽENE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) T-shirt majica je ravnog kroja svijetlo sive boje. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Letvica vratnog izreza izrađena je od osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gornji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. T-shirt majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE Ženska majica je identična muškoj majici. ## MATERIJAL – sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802) ### OSNOVNI MATERIJAL ### 2.2. UGRADBENI PRIBOR – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. ## ETIKETIRANJE T-shirt majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca. 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| # T-SHIRT MAJICA ZA MUŠKARCE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) T-shirt majica je ravnog kroja svijetlo sive boje. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Letvica vratnog izreza izrađena je od osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gornji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. T-shirt majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE Ženska majica je identična muškoj majici. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802) ### UGRADBENI PRIBOR – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. ## ETIKETIRANJE T-shirt majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| # LJETNE HLAČE ZA ŽENE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Na prednjim nogavicama koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima. Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm. Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 96% poliamid, 4% elastan, +/ – 2% – tkanina je u keper vezu – težina: 180 g/m2 +/ – 5% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci ## ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| # LJETNE HLAČE ZA MUŠKARCE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Na prednjim nogavicama koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima. Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm. Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 96% poliamid, 4% elastan, +/ – 2% – tkanina je u keper vezu – težina: 180 g/m2 +/ – 5% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci ## ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| # ZIMSKE HLAČE ZA ŽENE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7. Na prednjim nogavicama je koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima. Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm. Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 54% poliamid, 31% viskoza, 10% pamuk, 5%elastan (poliamid/viskoza/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – tkanina je u keper vezu – težina: 320 g/m2 +/ – 5% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci. ## ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| # ZIMSKE HLAČE ZA MUŠKARCE ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7. Na prednjim nogavicama je koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima. Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm. Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 54% poliamid, 31% viskoza, 10% pamuk, 5%elastan (poliamid/viskoza/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%) – tkanina je u keper vezu – težina: 320 g/m2 +/ – 5% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci. ## 3. ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| # REMEN – za muškarce i žene ## SKICA ## OPIS Remen je crne boje, pleten od polipropilenskog vlakna, širine 4 cm. Ima metalnu kopču sa automatskim zatvaranjem i završetak koji je termički zavaren, od istog metalnog materijala. Ženski remen identičan je muškom remenu, samo se razlikuje po veličini, tj. duljini gotovog remena. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 100 % polipropilen – boja: crna. ### UGRADBENI PRIBOR – metalna kopča i završetak od nehrđajućeg metalnog materijala. ## ETIKETIRANJE Remen se etiketira kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na unutrašnjoj strani ispod kopče: – veličinski broj – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje |  |
| # VJETRONEPROPUSNA FLIS PODJAKNA – za muškarce i žene ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Flis podjakna izrađena je iz toplog čupavljenog materijala svijetlosive boje, koja se može nositi samostalno, ili u kombinaciji s vodonepropusnom jaknom. Podjakna je ravnog kroja, s raglan rukavima, uspravnog ovratnika te se kopča od ovratnika pa cijelom duljinom spiralnim djeljivim zatvaračem. Prednjica je u donjem dijelu okomito rezana od duljine jakne pa koso prema bočnom šavu i u tom šavu nalaze se džepovi otvora duljine cca 16 cm koji se zatvaraju skrivenim zatvaračem. Leđa su iz jednog dijela i rukav je iz jednog dijela. Porub na duljini jakne i rukava je obamitan podvinut i prošiven na cca. 2,5 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Flis podjakna čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE. Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (flis): 100% poliester • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje (flis): 100% poliester – težina: 320 g/m2 ± 10 % – boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802) ### UGRADBENI PRIBOR - konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova – prednji središnji zatvarač: spiralni, jednosmjerni, djeljivi, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteransko ili kontinentalnom području – zatvarač za donje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi ## ETIKETIRANJE Jakna se etiketira kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje |  |
| # TERENSKA VODONEPROPUSNA ZIMSKA JAKNA – za muškarce i žene ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Jakna je s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa. Jakna se zatvara od uspravnog ovratnika pa po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem. Pri vrhu zatvarača kod ovratnika našivena je zaštitna podletvica. Kapuljača ima podstavu i izrađena je iz tri dijela, s malim šiltom i tunelom u koji je ubačena elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. Regulacija dubine kapuljače omogućena je s regulatorom sa čičak trakom našivenim na srednjem dijelu kapuljače. Kapuljača je odvojiva i na jaknu se pričvršćuje pritiskačima na letvici na duljini kapuljače, koji se kopčaju na drugi dio pritiskača na letvici ubačenoj u vratni krug jakne. Prednji krajevi kapuljače se mogu dodatno učvrstiti za jaknu na prednjem dijelu ovratnika čičak trakom. Prednjica je izrađena iz četiri dijela s ušivenom satlom iznad visine prsa koja prelazi i na leđa i na sredini leđa je okomito sastavljena te svojom širinom obuhvaća i cijelu dužinu gornjeg dijela rukava. Prednjica je rezana koso od visine orukavlja prema prednjoj sredini. Od tog šava do duljine jakne prednjica je koso rezana i u tom šavu ušivena je zaštitna letvica duljine cca 21 cm koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara zatvaračem. Na prednjem dijelu na duljini jakna ima mogućnost regulacije širine koja se ostvaruje pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima skrivenim u vrećicama donjih džepova. Rukavi su krojeni iz tri dijela s tim da je gornji rukav nastavak satle. Na duljini rukava je našivena uska manžeta širine cca 3,5 cm. Rukav na duljini ima mogućnost regulacije širine opsega rukava na prednjem dijelu pomoću produžetka s čičak trakom, a na zadnjem dijelu je u manžetu ubačena elastična traka. Leđa su ispod satle izrađena iz jednog dijela. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje pokriven zaštitnom letvicom. Unutarnji dio jakne podstavljen je podstavom, osim u gornjem leđnom dijelu gdje je osnovna tkanina do visine cca 18 cm od vratnog kruga. Donji ugao prednjice gdje je provučena gumena uzica za regulaciju je ojačan segmentom iz osnovne tkanine. S obje strane uz rub prednjice, na podstavi se nalaze urezani džepovi dužine cca 18 cm koji se zatvaraju zatvaračem. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Jakna čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje (pletivo): 100% poliester – težina: 175 g/m2 ± 10% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – podstava – 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač – vodootporni, djeljivi s jednim potezačem, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za donje džepove – spiralni, nedjeljivi s jednim potezačem – zatvarač za odzračivanje – spiralni. nedjeljivi s jednim potezačem – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 6 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima – traka za termoobradu šavova kompatibilna s naličjem osnovne tkanine. ## ETIKETIRANJE Jakna se etiketira kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje |  |
| # VJETROVKA – za muškarce i žene ## SKICA ## OPIS (prednji i stražnji dio) Vjetrovka je ravnog kroja, produljenih leđa. Naprijed se cijelom dužinom zatvara s vodoodbojnim jednosmjernim djeljivim zatvaračem ispod kojeg je našivena zaštitna letvica. Vjetrovka ima kapuljaču koja je sastavljena od tri dijela pri čemu bočni dijelovi ujedno čine ovratnik jakne. Srednji dio je sprijeda krojno oblikovan da čini mali šilt. Kapuljača je cijelim prednjim dijelom široko prošivena s podlistkom i u taj dio ubačena je elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. U gornjem dijelu vjetrovka ima satlu koja s prednjeg dijela prelazi na zadnji dio i spojena je okomitim šavom na sredini leđa. Prednji dio ispod satle je iz jednog dijela i u donjem dijelu nalaze se urezani džepovi koji se zatvaraju vodoodbojnim zatvaračem. Leđa su od tri dijela s srednjim dijelom i dva bočna dijela. Rukavi su od dva dijela s tim da je donji dio ergonomski oblikovan polukružnim oblikom i s dva ušitka. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je vodoodbojni zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje. U unutarnjem dijelu jakne cijeli prednji dio podstavljen je mrežastom podstavom koja ujedno čini džepnu vrećicu donjeg džepa. Na lijevom prednjem dijelu u visini prsa uz rub prednjice na podstavi se nalazi urezani džep sa svojom džepnom vrećicom dužine cca 19 cm koji se zatvara zatvaračem. Duljina rukava i duljina jakne porubljena je elastičnom porubnom trakom. Svi šavovi su široko prošiveni jednoiglenim šavom na 5 mm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Vjetrovka čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama. ## MATERIJAL ### OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje – flis: 90% poliester, 10% elastan, +/ – 3% – težina: 320 g/m2 +/ – 10% – boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx) ### UGRADBENI PRIBOR – mrežasta podstava: 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač: vodoodbojni jednosmjerni, djeljiv, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za prednje donje džepove: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za odzračivanje: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za unutarnji džep: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 5 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima. ## ETIKETIRANJE Jakna se označava kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| # SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE |  |
| 1. POLO MAJICA (ŽENSKA) 1.1. OPIS Polo majica je ravnog kroja, strukirana,s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE. 1.2. SKICA 1.3. MATERIJAL 1.3.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 90% pamuk, – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: tamno plava 1.3.2. UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. 1.4. ETIKETIRANJE Polo majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| 2. VODONEPROPUSNA ZIMSKA JAKNA (ŽENSKA) 2.1. OPIS Jakna je s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa. Jakna se zatvara od uspravnog ovratnika pa po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem. Pri vrhu zatvarača kod ovratnika našivena je zaštitna podletvica. Kapuljača ima podstavu i izrađena je iz tri dijela, s malim šiltom i tunelom u koji je ubačena elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. Regulacija dubine kapuljače omogućena je s regulatorom sa čičak trakom našivenim na srednjem dijelu kapuljače. Kapuljača je odvojiva i na jaknu se pričvršćuje pritiskačima na letvici na duljini kapuljače, koji se kopčaju na drugi dio pritiskača na letvici ubačenoj u vratni krug jakne. Prednji krajevi kapuljače se mogu dodatno učvrstiti za jaknu na prednjem dijelu ovratnika čičak trakom. Prednjica je izrađena iz četiri dijela s ušivenom satlom iznad visine prsa koja prelazi i na leđa i na sredini leđa je okomito sastavljena te svojom širinom obuhvaća i cijelu dužinu gornjeg dijela rukava. Prednjica je rezana koso od visine orukavlja prema prednjoj sredini. Od tog šava do duljine jakne prednjica je koso rezana i u tom šavu ušivena je zaštitna letvica duljine cca 21 cm koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara zatvaračem. Na prednjem dijelu na duljini jakna ima mogućnost regulacije širine koja se ostvaruje pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima skrivenim u vrećicama donjih džepova. Rukavi su krojeni iz tri dijela s tim da je gornji rukav nastavak satle. Na duljini rukava je našivena uska manžeta širine cca 3,5 cm. Rukav na duljini ima mogućnost regulacije širine opsega rukava na prednjem dijelu pomoću produžetka s čičak trakom, a na zadnjem dijelu je u manžetu ubačena elastična traka. Leđa su ispod satle izrađena iz jednog dijela. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje pokriven zaštitnom letvicom. Unutarnji dio jakne podstavljen je podstavom, osim u gornjem leđnom dijelu gdje je osnovna tkanina do visine cca 18 cm od vratnog kruga. Donji ugao prednjice gdje je provučena gumena uzica za regulaciju je ojačan segmentom iz osnovne tkanine. S obje strane uz rub prednjice, na podstavi se nalaze urezani džepovi dužine cca 18 cm koji se zatvaraju zatvaračem. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Jakna na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KUTURNE BAŠTINE. 2.2. SKICA 2.3. MATERIJAL 2.3.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje (pletivo): 100% poliester – težina: 175 g/m2 ± 10% – boja: tamno plava 2.3.2. UGRADBENI PRIBOR – podstava – 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač – vodootporni, djeljivi s jednim potezačem, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za donje džepove – spiralni, nedjeljivi s jednim potezačem – zatvarač za odzračivanje – spiralni. nedjeljivi s jednim potezačem – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 6 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima – traka za termoobradu šavova kompatibilna s naličjem osnovne tkanine. 2.4. ETIKETIRANJE Jakna se etiketira kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| - SOFTSHELL VJETROVKA (ŽENSKA) - OPIS Vjetrovka je ravnog kroja, produljenih leđa. Naprijed se cijelom dužinom zatvara s vodoodbojnim jednosmjernim djeljivim zatvaračem ispod kojeg je našivena zaštitna letvica. Vjetrovka ima kapuljaču koja je sastavljena od tri dijela pri čemu bočni dijelovi ujedno čine ovratnik jakne. Srednji dio je sprijeda krojno oblikovan da čini mali šilt. Kapuljača je cijelim prednjim dijelom široko prošivena s podlistkom i u taj dio ubačena je elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. U gornjem dijelu vjetrovka ima satlu koja s prednjeg dijela prelazi na zadnji dio i spojena je okomitim šavom na sredini leđa. Prednji dio ispod satle je iz jednog dijela i u donjem dijelu nalaze se urezani džepovi koji se zatvaraju vodoodbojnim zatvaračem. Leđa su od tri dijela s srednjim dijelom i dva bočna dijela. Rukavi su od dva dijela s tim da je donji dio ergonomski oblikovan polukružnim oblikom i s dva ušitka. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je vodoodbojni zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje. U unutarnjem dijelu jakne cijeli prednji dio podstavljen je mrežastom podstavom koja ujedno čini džepnu vrećicu donjeg džepa. Na lijevom prednjem dijelu u visini prsa uz rub prednjice na podstavi se nalazi urezani džep sa svojom džepnom vrećicom dužine cca 19 cm koji se zatvara zatvaračem. Duljina rukava i duljina jakne porubljena je elastičnom porubnom trakom. Svi šavovi su široko prošiveni jednoiglenim šavom na 5 mm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Vjetrovka na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE. - SKICA - MATERIJAL 3.3.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje – flis: 90% poliester, 10% elastan, +/ – 3% – težina: 320 g/m2 +/ – 10% – boja: tamno plava 3.3.2. UGRADBENI PRIBOR – mrežasta podstava: 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač: vodoodbojni jednosmjerni, djeljiv, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za prednje donje džepove: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za odzračivanje: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za unutarnji džep: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 5 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima. - ETIKETIRANJE Jakna se označava kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| - HLAČE – LJETNE (ŽENSKE) - OPIS Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se metlnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. - SKICA - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 70 % lan – težina: 160 g/m2 +/ – 5% – boja: tamno plava - UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci. - ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| - HLAČE – ZIMSKE (ŽENSKE) - OPIS Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se metlnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. - SKICA - MATERIJAL - OSVNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 90 % pamuk – težina: 180 g/m2 +/ – 5% – boja: tamno plava - UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci. - ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| T-SHIRT MAJICA ZA ŽENE 6.1 SKICA 6.2 OPIS (prednji i stražnji dio) T-shirt majica je ravnog kroja, strukirana. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Okrugli izrez je obrađen je uskim i tankim renderom. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Vjetrovka na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE. Porubi su izrađeni na specijalnu mašinu za rubljene, duplim štepom. 6.3 MATERIJAL 6.3.1 OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: osnovni – 100% pamuk – pletivo: prstenasto pleteno – težina: 160 g/m2 +/- 5% – boja: tamno plava 6.3.2 2.2. UGRADBENI PRIBOR – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. 6.4 ETIKETIRANJE T-shirt majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca. 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA |  |
| - POLO MAJICA (ŽENSKA) - OPIS Polo majica je ravnog kroja, strukirana,s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 5 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA. - SKICA - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 90% pamuk, – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: bijela - UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. - ETIKETIRANJE Polo majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| - POLO MAJICA DUGI RUKAV (ŽENSKA) - OPIS Polo majica je ravnog kroja, strukirana,s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 5 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA. - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 90% pamuk, – pletivo: single jersey – težina: 195 g/m2 +/ – 5% – boja: bijela - UGRADBENI PRIBOR – gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova. - ETIKETIRANJE Polo majica etiketira se kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| - HLAČE – LJETNE (ŽENSKE) - OPIS Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Rasporak hlača zatvara se metlnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima. - SKICA - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: minimalno 90% lan – težina: 180 g/m2 +/ – 5% – boja: tamno plave - UGRADBENI PRIBOR – gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci. - ETIKETIRANJE Hlače se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda. |  |
| - VODONEPROPUSNA ZIMSKA JAKNA (ŽENSKA) - OPIS Jakna je s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa. Jakna se zatvara od uspravnog ovratnika pa po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem. Pri vrhu zatvarača kod ovratnika našivena je zaštitna podletvica. Kapuljača ima podstavu i izrađena je iz tri dijela, s malim šiltom i tunelom u koji je ubačena elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. Regulacija dubine kapuljače omogućena je s regulatorom sa čičak trakom našivenim na srednjem dijelu kapuljače. Kapuljača je odvojiva i na jaknu se pričvršćuje pritiskačima na letvici na duljini kapuljače, koji se kopčaju na drugi dio pritiskača na letvici ubačenoj u vratni krug jakne. Prednji krajevi kapuljače se mogu dodatno učvrstiti za jaknu na prednjem dijelu ovratnika čičak trakom. Prednjica je izrađena iz četiri dijela s ušivenom satlom iznad visine prsa koja prelazi i na leđa i na sredini leđa je okomito sastavljena te svojom širinom obuhvaća i cijelu dužinu gornjeg dijela rukava. Prednjica je rezana koso od visine orukavlja prema prednjoj sredini. Od tog šava do duljine jakne prednjica je koso rezana i u tom šavu ušivena je zaštitna letvica duljine cca 21 cm koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara zatvaračem. Na prednjem dijelu na duljini jakna ima mogućnost regulacije širine koja se ostvaruje pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima skrivenim u vrećicama donjih džepova. Rukavi su krojeni iz tri dijela s tim da je gornji rukav nastavak satle. Na duljini rukava je našivena uska manžeta širine cca 3,5 cm. Rukav na duljini ima mogućnost regulacije širine opsega rukava na prednjem dijelu pomoću produžetka s čičak trakom, a na zadnjem dijelu je u manžetu ubačena elastična traka. Leđa su ispod satle izrađena iz jednog dijela. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje pokriven zaštitnom letvicom. Unutarnji dio jakne podstavljen je podstavom, osim u gornjem leđnom dijelu gdje je osnovna tkanina do visine cca 18 cm od vratnog kruga. Donji ugao prednjice gdje je provučena gumena uzica za regulaciju je ojačan segmentom iz osnovne tkanine. S obje strane uz rub prednjice, na podstavi se nalaze urezani džepovi dužine cca 18 cm koji se zatvaraju zatvaračem. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Jakna na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA - SKICA - MATERIJAL - OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje (pletivo): 100% poliester – težina: 175 g/m2 ± 10% – boja: tamno plava - UGRADBENI PRIBOR – podstava – 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač – vodootporni, djeljivi s jednim potezačem, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za donje džepove – spiralni, nedjeljivi s jednim potezačem – zatvarač za odzračivanje – spiralni. nedjeljivi s jednim potezačem – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 6 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima – traka za termoobradu šavova kompatibilna s naličjem osnovne tkanine. - ETIKETIRANJE Jakna se etiketira kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |
| - LJETNA ŠILT KAPA – za muškarce i žene 5.1. SKICA 5.2. OPIS (prednji i stražnji dio) Ljetna šilt kapa namijenjena je za muškarce i žene, za ostale djelatnike i nema razlike u kroju i izvedbi, već se razlikuje samo u veličinskom broju. Kapa je tamno plave ili bijele boje. U unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom. Kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom. S vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm. Na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju. Na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu. Na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima. Na prednjici kape je šilt koji je u antracit boji i obrubljen zelenim ili plavim paspulom (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). S unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja. Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) pojedine ustanove. 5.3. MATERIJAL 5.3.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 65% poliestersko vlakno, 35%pamuk (poželjna UV zaštita) – težina: 190 g/m2 +/- 5% – ripstop tkanje - boja: tamno plava ili bijela 5.3.2. UGRADBENI PRIBOR – konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova – znojnica mora zadovoljavati tehničke karakteristike tkanine sa mogućnošću apsorpcije tekućine – šilt od ljevane plastike - ETIKETIRANJE Šilt kapa označava se kako slijedi: – trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se s lijeve strane na unutarnji dio znojnice: – veličinski broj – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda |  |
| BERMUDE ZA ŽENE 6.1. OPIS (prednji i stražnji dio) Bermude su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima, dužine do koljena. Rasporak hlača zatvara se spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je riglicama. 6.2. MATERIJAL 6.2.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: 65% pamuk, 35% poliestersko vlakno – tkanina je u keper vezu – težina: 220 g/m2 +/- 5% – boja: tamno plava 6.2.2. UGRADBENI PRIBOR – gumb za pasicu je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje – gumb je veličine 24 (promjer 15 mm) s 4 rupice – čičak trake su u boji tkanine ili crne – kopče za regulaciju i mala alkica su metalni, od nehrđajućeg metalnog materijala i otporni na pranje i kemijsko čišćenje – konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova i štepova – zatvarač za rasporak: spiralni, jednosmjerni, nedjeljiv, poliesterska traka, ključić od nehrđajućeg materijala – zatvarači za stražnje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi, poliesterska traka, ukrasni ključići od nehrđajućeg materijala 6.3. ETIKETIRANJE Bermude se etiketiraju kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu bermuda na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – godina proizvodnje – simboli načina održavanja i njega proizvoda SOFTSHELL VJETROVKA (ŽENSKA) 7.1. OPIS Vjetrovka je ravnog kroja, produljenih leđa. Naprijed se cijelom dužinom zatvara s vodoodbojnim jednosmjernim djeljivim zatvaračem ispod kojeg je našivena zaštitna letvica. Vjetrovka ima kapuljaču koja je sastavljena od tri dijela pri čemu bočni dijelovi ujedno čine ovratnik jakne. Srednji dio je sprijeda krojno oblikovan da čini mali šilt. Kapuljača je cijelim prednjim dijelom široko prošivena s podlistkom i u taj dio ubačena je elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. U gornjem dijelu vjetrovka ima satlu koja s prednjeg dijela prelazi na zadnji dio i spojena je okomitim šavom na sredini leđa. Prednji dio ispod satle je iz jednog dijela i u donjem dijelu nalaze se urezani džepovi koji se zatvaraju vodoodbojnim zatvaračem. Leđa su od tri dijela s srednjim dijelom i dva bočna dijela. Rukavi su od dva dijela s tim da je donji dio ergonomski oblikovan polukružnim oblikom i s dva ušitka. Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je vodoodbojni zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje. U unutarnjem dijelu jakne cijeli prednji dio podstavljen je mrežastom podstavom koja ujedno čini džepnu vrećicu donjeg džepa. Na lijevom prednjem dijelu u visini prsa uz rub prednjice na podstavi se nalazi urezani džep sa svojom džepnom vrećicom dužine cca 19 cm koji se zatvara zatvaračem. Duljina rukava i duljina jakne porubljena je elastičnom porubnom trakom. Svi šavovi su široko prošiveni jednoiglenim šavom na 5 mm. Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Vjetrovka na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA. 7.2. SKICA 7.3. MATERIJAL 7.3.1. OSNOVNI MATERIJAL – sastav materijala: • Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3% • Membrana: PU, PES ili PTFE • Naličje – flis: 90% poliester, 10% elastan, +/ – 3% – težina: 320 g/m2 +/ – 10% – boja: tamno plava 7.3.2. UGRADBENI PRIBOR – mrežasta podstava: 100% poliester – konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva – prednji središnji zatvarač: vodoodbojni jednosmjerni, djeljiv, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području – zatvarač za prednje donje džepove: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za odzračivanje: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi – zatvarač za unutarnji džep: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi – čičak traka: u boji tkanine ili crne boje – metalne alke: promjera 5 mm – elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima. 7.4. ETIKETIRANJE Jakna se označava kako slijedi: 1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu 2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu: – naziv isporučitelja – sirovinski sastav – simboli načina održavanja i njega proizvoda – godina proizvodnje. |  |