PRILOG IIc

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Grupa 3 – Radna obuća za Službu čuvara prirode, Službu zaštite od požara, Službu tehnike, održavanja i razvoja, Službu pomorskog prijevoza, Službu prodaje i marketinga

| - SLUŽBA ČUVARA PRIRODE |  |
| --- | --- |
| - CIPELE RADNE NISKE, LJETNE – za muškarce - OPIS Zaštitna muška cipela izrađena od hidrofobirane goveđe kože u crnoj boji s podstavom od goveđe prirodna kože. Gornji dio izrađen u derby kroju, kragna ispunjena spužvom i rubno prošivena. - MATERIJAL: Vanjski materijal: hidrofobirana goveđa prirodna koža Podstava: goveđa prirodna koža Potplat: poliuretan Veličina: 40-48 Boja: crna |  |
| - ZAŠTITNE CIPELE NISKE, LJETNE - za žene - OPIS Niska vodootporna cipela u kombinaciji kože i tekstila, u crnoj boji, bez metalnih dijelova Cipela je izrađena od prozračne,vodoodbojne kože i prozračnih tekstilnih materijala. Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen mekom prozračnom spužvom. Uložna tabanica je anatomski oblikovana. Potplat otporan na proklizavanje. Gornji nosivi sloj potplata je poliuretan, a habajući sloj je guma. - SKICA - MATERIJAL Gornjište: kože / tekstila Potplat:poliuretana / guma boja: crna Norma: EN ISO 20345:2011 |  |
| - ZAŠTITNE CIPELE VISOKE, ZIMSKE - OPIS Cipela je kožna, crne boje. Cipele se izrađuju u antistatičnoj izvedbi, ugradnjom antistatične trake i potplata koji to omogućuje. Cipele moraju imati dobar oslonac za petu i rist koji sprečava klizanje stopala naprijed i pruža dovoljno prostora za prste. U dijelu rista cipele konstrukcijski mora imati dovoljno prostora bez stvaranja nabora u dijelu pregiba prstiju. Lice gornjišta cipele visoke – zimske izrađeno je od goveđe kože prve klase, sa prirodnim licem, otpornim na propuštanje vode (hidrofobirana), glatke, u crnoj boji. Materijali lica – koža i konac, moraju biti vodoodbojni. Gornjište je ispunjeno sintetičkom spužvom. Ugrađena koža mora biti bez oštećenja i ujednačenog obojenja. Cipele imaju četveroslojnu podstavu sa membranom, koja osigurava prozračnost i vodonepropusnost. Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen spužvom. Uložna tabanica izrađuje se iz višeslojnog materijala, anatomski profilirana sa mogućnošću vađenja (prozračivanja) i pranja do 30 °C. Prvi (gornji) sloj izrađen je od sintetičkih vlakana otpornih na habanje, a donji sloj treba imati svojstvo upijanja vode i funkciju amortizacije. Potplat se sastoji od gumenog nagaznog (habajućeg) potplata i gornjeg nosivog poliuretanskim potplata. - SKICA - MATERIJAL: Gornjište: Koža Potplat: Poliuretan / guma Boja: crna Norma: EN ISO 20345:2011 |  |
| - SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA |  |
| - CIPELE RADNE NISKE, LJETNE - za muškarce - OPIS Zaštitna muška cipela izrađena od hidrofobirane goveđe kože u crnoj boji s podstavom od udobne kože otporne na habanje. Tabanica anatomski oblikovana.Gornji dio izrađen u derby kroju, kragna ispunjena spužvom i rubno prošivena. Potplat crni, antistatik, otporan na proklizivanje. - MATERIJAL: Vanjski materijal: hidrofobirana goveđa prirodna koža Podstava: koža Potplat: poliuretan Veličina: 40-48 Boja: crna |  |
| - VATROGASNE CIPELE RADNE VISOKE – za muškarce - OPIS Vatrogasne visoke radne cipele su visoke i kvalitetne cipele od crne kože, namijenjene vatrogasnoj službi. Gornjište je napravljeno od goveđe kože, a udobnost omogućuje anatomska uložna tabanica. Potplat odbojan na bušenje, potplat s termoizolacijskim svojstvima, otpornost potplate na hidrokarbonate, otpornost potplate na kontakt sa toplinom do 300 ºC, otpornost potplate na mazute, tekstilna podstava paropropusna. - MATERIJAL Gornjište: goveđa koža (vodoodbojna) Potplat: dvoslojni poliuretan/guma Veličina: 40-48 Norma EN ISO 20347:2011 Boja: crna |  |
| - SLUŽBA TEHNIKE ODRŽAVANJA I RAZVOJA |  |
| - CIPELE RADNE NISKE, LJETNE – za muškarce - OPIS Zaštitna muška cipela izrađena od hidrofobirane goveđe kože u crnoj boji s podstavom od goveđe prirodna kože. Gornji dio izrađen u derby kroju, kragna ispunjena spužvom i rubno prošivena. - MATERIJAL: Vanjski materijal: hidrofobirana goveđa prirodna koža Podstava: goveđa prirodna koža Potplat: poliuretan Veličina: 40-48 Boja: crna |  |
| - CIPELE RADNE VISOKE, ZIMSKE – za muškarce - OPIS Muška poluvisoka i vodonepropusna kožna cipela bez čelične kapice i bez metalnih dijelova. Gumeni potplat, otporan na ulja i pogonska goriva. Potplat otporan na kontaktnu temperaturu 300°C kroz jednu minutu. Gornjište je kožno i vodonepropusno. Učvršćivanje cipele pomoću valjkastih vezica od 100 % poliestera kroz dva reda po pet rupica. Podstava je od 100 % poliestera, prozračna, antibakterijska, prikuplja i otpušta vlagu i otporna je na abraziju. Uložna tabanica izrađena od mirisnog poliuretana, prsvučena, anatomski izrađena, mekana i udobna. Gornji dio apsorbira vlagu i drži stopalo suho. - MATERIJAL Gornjište: vodonepropusna koža Podstava: 100% poliester Potplat: dvoslojni poliuretan/guma Težina: min 500 g Norma EN ISO 2220347:2012 Veličina: 40-48 Boja: crna - SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA |  |
| - TENISICE NISKE, LJETNE - za žene - OPIS Tenisice u crnoj boji, gornjište izrađeno od prozračnog tekstila s visokofrekventnim panelima udobne za cjelodnevno nošenje. Tenisice su antistatične i imaju antibakterijski uložak. Bez metalnih dijelova. Sadrže apsorpciju udarca u predjelu pete. - MATERIJAL: Gornjište: Tehnički tekstil Podstava: Smellstop Antibacterial Potplat: PU/TPU Veličina: 36-42 Boja: crna Norma: DGUV112-191 |  |
| - CIPELE RADNE NISKE, ZIMSKE – za žene - OPIS Niska vodootporna cipela u kombinaciji kože i tekstila, u tamno plavoj boji, bez metalnih dijelova. Cipela je izrađena od prozračne,vodoodbojne kože i prozračnih tekstilnih materijala. Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen mekom prozračnom spužvom. Uložna tabanica je anatomski oblikovana. Potplat otporan na proklizavanje. Gornji nosivi sloj potplata je poliuretan, a habajući sloj je guma. - SKICA - MATERIJAL Gornjište: koža / tekstil Potplat: poliuretan / guma boja: tamno plava |  |
| - SLUŽBA POMORSKOG PRIJEVOZA |  |
| - CIPELE NISKE BRODARICE– za muškarce - OPIS Gornjište cipela izrađeno od kvalitetne prirodne kože tamno plave boje. Tabanica također mora biti od prirodne kože i lijepljenjem učvršćena za potplat. Potplat izrađen od gume, protuklizan i ne ostavlja tragove. - SKICA - MATERIJAL: Vanjski materijal: koža Podstava: prirodna koža Potplat: poliuretan Veličina: 38-46 Boja: tamno plava |  |
| - CIPELE RADNE VISOKE, ZIMSKE – za muškarce - OPIS Muška poluvisoka i vodonepropusna kožna cipela bez čelične kapice i bez metalnih dijelova. Gumeni potplat, otporan na ulja i pogonska goriva. Potplat otporan na kontaktnu temperaturu 300°C kroz jednu minutu. Gornjište je kožno i vodonepropusno. Učvršćivanje cipele pomoću valjkastih vezica od 100 % poliestera kroz dva reda po pet rupica. Podstava je od 100 % poliestera, prozračna, antibakterijska, prikuplja i otpušta vlagu i otporna je na abraziju. Uložna tabanica izrađena od mirisnog poliuretana, prsvučena, anatomski izrađena, mekana i udobna. Gornji dio apsorbira vlagu i drži stopalo suho. - MATERIJAL Gornjište: vodonepropusna koža Podstava: 100% poliester Potplat: dvoslojni poliuretan/guma Težina: min 500 g Norma EN ISO 2220347:2012 Veličina: 38-48 Boja: crna |  |
| - SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE |  |
| - CIPELE RADNE NISKE, ZIMSKE – za žene - OPIS Niska vodootporna cipela u kombinaciji kože i tekstila, u tamno plavoj boji, bez metalnih dijelova. Cipela je izrađena od prozračne,vodoodbojne kože i prozračnih tekstilnih materijala. Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen mekom prozračnom spužvom. Uložna tabanica je anatomski oblikovana. Potplat otporan na proklizavanje. Gornji nosivi sloj potplata je poliuretan, a habajući sloj je guma. - SKICA - MATERIJAL Gornjište: koža / tekstil Potplat: poliuretan / guma boja: tamno plava |  |
| - TENISICE NISKE, LJETNE - za žene - OPIS Tenisice u crnoj boji, gornjište izrađeno od prozračnog tekstila s visokofrekventnim panelima udobne za cjelodnevno nošenje. Tenisice su antistatične i imaju antibakterijski uložak. Bez metalnih dijelova. Sadrže apsorpciju udarca u predjelu pete. - MATERIJAL: Gornjište: Tehnički tekstil Podstava: Smellstop Antibacterial Potplat: PU/TPU Veličina: 36-42 Boja: crna Norma: DGUV112-191 |  |